IOT IR remoter

- 摘要

實作⼀個物聯網紅外線遙控器，可以遠端控制冷氣和電⾵扇的電源、⾵速等功能，同時記錄房間裡的溫溼度。

- 專題發想

炎炎夏日，想要回家前可以提早遙控冷氣和電風扇，讓房間先變涼爽。

- 作品實作

  - 冷氣：

    - 使⽤ ESP32，藉由 2N2222 轉換各種不同功能的遙控紅外線訊號，再由 LR LED 發送出去，紅外線訊號使⽤和冷氣品牌通訊協議吻合的涵式庫，並且使⽤ DHT 11 溫溼度模組記錄當下環境的溫溼度，物聯網平台使⽤Blynk。

      - ESP32 使⽤的通訊協議涵式庫：

https://github.com/crankyoldgit/IRremoteESP8266/tree/master

https://github.com/crankyoldgit/IRremoteESP8266/blob/master/src/ir_Gree.h

    - 實體：

使⽤元件：

      - 2N2222 * 1

      - IR LED * 1

      - resistor * 1

      - DHT11 * 1

電路圖：

    - Blynk：

  - 電⾵扇：

    - 先使⽤ Arduino UNO 接上 vs1838B 模組接受紅外線的原始訊號，將原始訊號記錄下來後，再使⽤ ESP32，藉由 2N2222轉換各種不同功能的遙控紅外線訊號，再由 LR LED 發送出去，並且使⽤ DHT 11 溫溼度模組記錄當下環境的溫溼度，物聯網平台使⽤Blynk。

      - Arduino 接收 IR raw data 使⽤的涵式庫：

https://github.com/cyborg5/IRLib2/tree/master

      - ESP32 傳送 IR raw data 使⽤的涵式庫：

https://github.com/crankyoldgit/IRremoteESP8266/tree/master

https://github.com/crankyoldgit/IRremoteESP8266/blob/master/src/IRsend.h

    - 實體：

使⽤元件：

      - vs1838B * 1

      - 2N2222 * 1

      - IR LED * 1

      - resistor * 1

      - DHT11 *1

電路圖：

    - Blynk：

    - 紅外線原始訊號範例：

#define FAN_SWITCH_RAW_DATA_LEN 68

uint16_t FAN_SWITCH_rawData[RAW_DATA_LEN] = { 9030, 4466, 594, 558, 574, 558, 578, 558,

574, 558, 578, 1662, 578, 1662, 578, 558,

574, 558, 574, 1666, 578, 1662, 578, 1666,

574, 1666, 574, 558, 578, 554, 578, 1662,

578, 1662, 582, 554, 578, 554, 578, 558,

578, 1662, 578, 554, 578, 554, 578, 558,

578, 1662, 578, 1662, 578, 1662, 578, 1662,

582, 554, 602, 1638, 578, 1662, 578, 1662,

578, 554, 582, 1000

};

電⾵扇電源開關：

- 製作問題與解決⽅案

1.在電扇實作部分中，所使⽤的複製原始紅外線訊號，再以此儲存的訊號傳送的⽅法，在冷氣並不適⽤，推斷可能是因為冷氣⽐起電扇有更嚴格的通訊協議，所幸最後有找到擁有市⾯上各種廠牌通訊協議的涵式庫。

2. 5V 旁的是 CMD 不是 GND！！！眼殘。。。

- 最後成果

由於Blynk對datastream有數量限制，所以分成兩塊板⼦做，且無法涵蓋所有功能，但重要功能都有實作出來，詳細展⽰在影⽚中。

ESP32 AC IR remoter:

https://youtube.com/shorts/9xJ2txzjckM?feature=share

ESP32 FAN IR remoter

https://youtu.be/68HZ8h9fc4A